| 仪器设备名称 | 静动力反力承载系统伺服恒压加载系统 |
| --- | --- |
| 设备操作说明： 1、开机 开控制器电源（先不开油泵）--〉进入软件----〉开油泵----〉油泵高压 2、进入软件： A、检查或设置系统的保护参数。“试验”菜单→“保护参数”菜单B、 输入试验信息。【试样信息】快捷按钮。 3、安装试样 4、试验力及位移调零，在手动控制模式进行试验力调零或软件清零。可移动作动器到合适位置进行位移清零。立即进入静态控制模式进行位移保持。 5、试样接触 在静态控制位移控制模式下，设定位移目标值及速度值，目标值可设大些，让作动器伸出，缓慢下降，开始时若空隙很大，速度可大些，快接近时减少速度，可为10至 20mm/min，观察试验力窗口变化，当试验力有变化（大于一定值），立即按暂停，进行位移保持。 6、进行试验，按【试验开始】按钮，可选试验力或位移控制模式，按用户要求进行各种试验。 7、结束试验 验结束后，按【试验停止】按钮，此时作动器保持位置不动。可在静态控制方式下，输入新的较小目标值及速度进行卸载，也可转到手动控制模式进行卸载或移除试样 8、关机 油泵低压----〉关油泵---〉退出本软件---〉关控制器电源 |  |