| 仪器设备名称 | 高压水平循环剪切试验系统 |
| --- | --- |
| 设备操作说明： - 开启油缸控制系统开关，并打开控制软件。 - 将试样放置在试验平台上，在其上方放置加载板并调平。 - 试验加载前将位移传感器和轴向载荷传感器读书清零。 - 开启竖向作动器，使其缓慢接触加载板，达到目标荷载后保持一段时间，待观察到竖向位移基本不变以后再继续操作水平剪切系统。 - 通过水平剪切系统的程序控制面板，设置循环剪切的速度、循环次数、目标值等参数（具体参数设置规则需参照电液伺服使用说明书）。 - 开启水平循环剪切程控开关，待剪切完毕后，程序自动停止。 - 拆除试样，将所有作动器收回，关闭软件及油压控制系统开关。 |  |